戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院作業標準書

| 標 準 類 別 | □作業流程 □照護標準 ■技術標準 | 標 準 名 稱 | 噴霧吸入器(MDI)的示範方式審核標準 | 頁碼/頁數：1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主辦部門：呼吸治療 |
|  |  |  |  | 制定日期：94年 |
|  |  |  |  | 最近修訂日期： |
|  |  |  |  | 類別：技術類 QA34 |
| 一、主旨：瞭解噴霧吸入器的使用方法及注意事項，以提供個案正確的使用方式。 二、操作過程： 步 驟; 原 則 與 要 點. 1.核對醫囑; a.確定醫囑的藥物給藥時間、噴霧治療的種類、治療的頻率。. 2.準備; a.洗手，執行過程維持清潔，避免交互感染。. 3.用物準備; a.定量噴霧器、聽診器、spacer。. 4.操作過程; a.準備病人姿勢(坐起45-90度)。 b.教導病人使用定量噴霧器，手握霧化器保持垂直位置頭稍向後仰。 c.緩緩吐氣，吐至FRC或RV，將咬嘴置入口中(勿讓舌頭或牙齒堵住出口)。 d.開始吸氣，同時按下霧化器持續作一深呼吸，吸至TLC(吸氣流量≦30升/分，或0.5升秒) e.閉住氣約5-10秒吸完第一劑後至少要間隔30秒至1分鐘，再吸第二劑。. 5.運用於呼吸器上的使用方式; a.取下人工鼻.將呼吸器專用的spacer置於呼吸管Y型接頭近病人處之吸氣端上下搖勻霧化器。 b.將定量噴霧器接上spacer的噴口上，在吐氣末或預備吸氣前1-2 秒按下霧化器。 c.按下吸氣暫停鈕，關住吸氣2-3秒，等1分鐘後再噴第二次，移除spacer回復呼吸器原來的設定並接回人工鼻。. 6.噴霧治療後; - 觀察病人如:心跳次數、呼吸次數、呼吸型態、 病人外觀、聽診。 - 紀錄、計價。. 7.注意事項; a.若使用吸入性類固醇製劑吸藥後，要漱口以避免口腔念珠菌感染。 b.spacer於每次使用後可用溫水沖洗乾淨，並晾乾備用。 c.辨別剩藥的方法：將藥罐放在水槽內，觀察藥罐停在水內的 位置來決定剩藥量。見附圖(1) 附註: 非以搖晃藥品產生之聲音來辨識藥物之有無，產生聲音乃因藥物的乾燥劑發出所造成。. |

戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院作業標準書

| 標 準 類 別 | □作業流程 □照護標準 ■技術標準 | 標 準 名 稱 | 噴霧吸入器(MDI)的示範方式審核標準 | 頁碼/頁數：2/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主辦部門：呼吸治療 |
|  |  |  |  | 制定日期：94年 |
|  |  |  |  | 最近修訂日期： |
|  |  |  |  | 類別：技術類 QA34 |
| 附圖一： - 品質管理 - 按流程監測 - 審核頻率：視情況配合呼吸治療品質管理股，每年監測1~2次，未達審核閾值則隔年追蹤，達標準結案，未達標準則持續追蹤。 方 法：每次抽樣本單位全部人員。 審核人員：由單位品管組人員負責審核工作。 指 標：(符合審核人數/當次審核件數)×100% 閾 值：每次合格率達100% - 臨床結果： - A.過程指標：當次評核呼吸治療人員操作過程正確率達100% - 頻 率：每次有審核報表呈現 - 閾 值：100% - 結果指標：意外事件發生率0% - 頻 率：每次有報表呈現 閾 值：0% |  |  |  |  |

戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院作業標準書

噴霧吸入器(MDI)的示範方式審核單

評值內容：1.核對醫囑2.準備3.用物準備4.操作過程5.運用於呼吸器上的使用方式6.噴霧治療後7.注意事項

|  | 評值內容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1a | 2a | 3a | 4a | 4b | 4c | 4d | 4e | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 7a | 7b | 7c | 完成率 | 備註 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代表符號: v:已完成 x:未完成o:無此需要 完成率: v/(v+x)*100% |

分析與建議：